Публичное акционерное общество

«Россети Юг»

(ПАО «Россети Юг»)

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента

капитального строительства

________________К.В. Солод

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению

________________Д.О. Журавлев

ПАСПОРТ УСЛУГИ

«Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ»)»

2023 год

- ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ:

«Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ»)»

- ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Заявители по договорам технологического присоединения.

категория надежности(I/II/III),

класс напряжения (0.22/0.4/6/10/35/110 кВ),

мощность – от 5 кВт,

вид оборудования – ВЛ, КЛ, ТП, реклоузер.

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСЛУГИ:

Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, подготовка исходно-разрешительной документации, отнесенных к компетенции Заявителя, при осуществлении технологического присоединения.

- СОСТАВ ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ:

4.1 Для нетипового договора:

- Получение от Заявителя утвержденного задания на проектирование, а также иных исходных данных;

- Разработка и согласование основных технических решений;

- Разработка и согласование исходно-разрешительной документации;

- Разработка проектной и рабочей документации;

- Выдача документации в полном объеме для утверждения Заявителем;

- Выезд на объект для выполнения строительно-монтажных работ;

- Осмотр строительной площадки для определения ее готовности к производству работ;

- Погрузка и выгрузка материалов и оборудования с их выкладкой;

- Сборка линейной арматуры, сборка опор, сборка конструкций оборудования;

- Производство строительно-монтажных работ (установка опор, монтаж траверс, монтаж провода, устройство фундаментов под оборудование, монтаж оборудования, рытье траншей, прокладка кабеля, обратная засыпка траншей и т.д.);

- Осуществление строительного контроля на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ.

4.2 Для типового договора (в зависимости от выбранного пакета услуг перечень мероприятий может быть изменен):

- Получение от Заявителя утвержденного задания на проектирование, а также иных исходных данных;

- Разработка и согласование основных технических решений;

- Разработка и согласование исходно-разрешительной документации;

- Разработка проектной и рабочей документации;

- Выдача документации в полном объеме для утверждения Заявителем;

- Выезд на объект для выполнения строительно-монтажных работ;

- Осмотр строительной площадки для определения ее готовности к производству работ;

- Подведение СИП с использованием спец. техники;

- Монтаж трубостойки L=4,4 м;

- Заземление трубостойки;

- Монтаж щита;

- Установка автоматических выключателей (ввод);

- Установка УЗО;

- Установка однополюсных автоматов в щитке;

- Монтаж контура заземления;

- Пуско- наладочные работы.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (ОГРАНИЧЕНИЯ) ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ

- Наличие проектной и рабочей документации на выполнение строительно-монтажных работ (для нетипового договора).

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, РД 34.20.501-95;

- Правила устройства электроустановок 7 издание;

- СТОИМОСТЬ УСЛУГИ:

Определяется в соответствии с расчетом стоимости выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, прейскурантом цен.

- ПОРЯДОК И СПОСОБ ОПЛАТЫ:

Оплата услуг производится в безналичном порядке в рублях Российской Федерации в размере и сроки, установленные условиями договора.

- ОСНОВАНИЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ:

Заключенный договор возмездного оказания услуг, если стоимость услуги свыше 50 000 руб. с учетом НДС, оформленный счет-договор, если стоимость услуги не превышает 50 000 руб. с учетом НДС.

- ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:

- Заявление Заказчика;

- Учредительные документы (для юридических лиц);

- Копия паспорта (для физических лиц и ИП);

- Документ, подтверждающий факт внесения записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, или выписка из ЕГРИП (для ИП);

- Согласие на обработку персональных данных (в том числе и на передачу третьей стороне);

- Доверенность или иные документы (оригинал и копия), подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы в ПАО «Россети Юг» (если заявка/договор подается/подписывается представителем заявителя);

- Эксплуатационная и техническая документация на монтируемое оборудование;

- Проектная и рабочая документация на выполнение строительно-монтажных работ (для нетипового договора).

- УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

- Заявление на оказание услуги;

- Заключенный договор возмездного оказания услуги;

- Произведенная оплата по договору (счету) на оказание услуги.

- РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ:

- Комплексная реализация всех этапов работ по технологическому присоединению в режиме одного окна;

- Сокращение сроков строительства;

- Высокое качество выполнения работ на всех этапах;

4) Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) и иные отчетные документы в соответствии с условиями договора.

- СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ:

В соответствии с условиями договора (оформленного счет-договора) возмездного оказания услуг.

- ФОРМА И СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:

Заявление о предоставлении услуги по рекомендуемой форме (Приложение 1, 2) подается заявителем:

- при очном обслуживании;

- через официальный сайт Общества;

- корреспонденция;

- портал электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф;

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОКАЗАННУЮ УСЛУГУ:

Гарантийные обязательства устанавливаются Договором в соответствии с действующим законодательством РФ .

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УСЛУГИ

Для типовых пакетных услуг:

| Наименование работы | ТП под ключ в однофазном исполнении без учета стоимости технологического присоединения (пакет "Минимальный") |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меры безопасности | Соблюдение правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Таблица №1 |  |
| № операции | Содержание операции | Норма времени, ч/ч | персонал |  |  |  |
|  |  |  | Электромонтер по эксплуатации распред.сетей 4 разряда | Электромонтер по эксплуатации распред.сетей 3 разряда | Мастер | Водитель 4 разряда |
|  | Выполнение работ |  |  |  |  |  |
| Работы выполняемые по ТП под ключ в однофазном исполнении "Минимальный"). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подведение СИП с использованием спец. техники (для 1-фазного ввода) | 2,60 | 1,00 | 0,80 | 0,80 |  |
| ИТОГО |  | 2,60 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
|  | Затраты времени на выполнение работы |  |  |  | Таблица №2 |  |
| № п/п | Машина | Ед.изм. | Количество |  |  |  |
| 1. | АГП | маш.-час | 0,5 |  |  |  |
| Итого |  |  | 0,5 |  |  |  |

| Наименование работы | ТП под ключ в трехфазном исполнении без учета стоимости технологического присоединения (пакет "Минимальный"). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меры безопасности | Соблюдение правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Таблица №1 |  |
| № операции | Содержание операции | Норма времени, ч/ч | персонал |  |  |  |
|  |  |  | Электромонтер по эксплуатации распред.сетей 4 разряда | Электромонтер по эксплуатации распред.сетей 3 разряда | Мастер | Водитель 4 разряда |
|  | Выполнение работ |  |  |  |  |  |
| Работы выполняемые по ТП под ключ в трехфазном исполнении "Минимальный") |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подведение СИП с использованием спец. техники (для 3-фазного ввода) | 2,80 | 1,00 | 1,00 | 0,80 |  |
| ИТОГО |  | 2,80 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,00 |
|  | Затраты времени на выполнение работы |  |  |  | Таблица №2 |  |
| № п/п | Машина | Ед.изм. | Количество |  |  |  |
| 1. | АГП | маш.-час | 0,5 |  |  |  |
| Итого |  |  | 0,5 |  |  |  |

| Наименование работы | ТП под ключ в однофазном исполнении без учета стоимости технологического присоединения (пакет "Базовый"). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меры безопасности | Соблюдение правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Таблица №1 |  |
| № операции | Содержание операции | Норма времени, ч/ч | персонал |  |  |  |
|  |  |  | Электромонтер по эксплуатации распред.сетей 4 разряда | Электромонтер по эксплуатации распред.сетей 3 разряда | Мастер | Водитель 4 разряда |
|  | Выполнение работ |  |  |  |  |  |
| Работы выполняемые по ТП под ключ в однофазном исполнении (пакет "Базовый"). |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подведение СИП с использованием спец. техники (для 1-фазного ввода) | 2,80 | 1,00 | 1,00 | 0,80 |  |
| 2. | Установка автоматических выключателей (ввод) | 1,00 | 1,00 |  |  |  |
| 3. | Монтаж щита | 2,60 | 1,00 | 1,00 | 0,60 |  |
| ИТОГО |  | 6,40 | 3,00 | 2,00 | 1,40 |  |
|  | Затраты времени на выполнение работы |  |  |  | Таблица №2 |  |
| № п/п | Машина | Ед.изм. | Количество |  |  |  |
| 1. | АГП | маш.-час | 0,5 |  |  |  |
| Итого |  |  | 0,5 |  |  |  |

| Наименование работы | ТП под ключ в трехфазном исполнении без учета стоимости технологического присоединения (пакет "Базовый"). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меры безопасности | Соблюдение правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Таблица №1 |  |
| № операции | Содержание операции | Норма времени, ч/ч | персонал |  |  |  |
|  |  |  | Электромонтер по эксплуатации распред.сетей 4 разряда | Электромонтер по эксплуатации распред.сетей 3 разряда | Мастер | Водитель 4 разряда |
|  | Выполнение работ |  |  |  |  |  |
| Работы выполняемые по ТП под ключ в трехфазном исполнении (пакет "Базовый") |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подведение СИП с использованием спец. техники (для 3-фазного ввода) | 3,00 | 1,10 | 1,10 | 0,80 |  |
| 2. | Установка автоматических выключателей (ввод) | 1,00 | 1,00 |  |  |  |
| 3. | Монтаж щита | 2,60 | 1,00 | 1,00 | 0,60 |  |
| ИТОГО |  | 6,60 | 3,10 | 2,10 | 1,40 |  |
|  | Затраты времени на выполнение работы |  |  |  | Таблица №2 |  |
| № п/п | Машина | Ед.изм. | Количество |  |  |  |
| 1. | АГП | маш.-час | 0,5 |  |  |  |
| Итого |  |  | 0,5 |  |  |  |

| Наименование работы | ТП под ключ в однофазном исполнении без учета стоимости технологического присоединения (пакет "Стандарт") |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меры безопасности | Соблюдение правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Таблица №1 |  |
| № операции | Содержание операции | Норма времени, ч/ч | персонал |  |  |  |
|  |  |  | Электромонтер по эксплуатации распред.сетей 4 разряда | Электромонтер по эксплуатации распред.сетей 3 разряда | Мастер | Водитель 4 разряда |
|  | Выполнение работ |  |  |  |  |  |
| Работы выполняемые по ТП под ключ в однофазном исполнении (пакет "Стандарт"). |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подведение СИП с использованием спец. техники (для 1-фазного ввода) | 2,80 | 1,00 | 1,00 | 0,80 |  |
| 2. | Установка автоматических выключателей (ввод) | 1,00 | 1,00 |  |  |  |
| 3. | Монтаж щита | 2,60 | 1,00 | 1,00 | 0,60 |  |
| 4. | Монтаж контура заземления | 2,80 | 1,00 | 1,00 | 0,80 |  |
| ИТОГО |  | 9,20 | 4,00 | 3,00 | 2,20 | 0,00 |
|  | Затраты времени на выполнение работы |  |  |  | Таблица №2 |  |
| № п/п | Машина | Ед.изм. | Количество |  |  |  |
| 1. | АГП | маш.-час | 0,5 |  |  |  |
| Итого |  |  | 0,5 |  |  |  |

| Наименование работы | ТП под ключ в трехфазном исполнении без учета стоимости технологического присоединения (пакет "Стандарт"). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меры безопасности | Соблюдение правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Таблица №1 |  |
| № операции | Содержание операции | Норма времени, ч/ч | персонал |  |  |  |
|  |  |  | Электромонтер по эксплуатации распред.сетей 4 разряда | Электромонтер по эксплуатации распред.сетей 3 разряда | Мастер | Водитель 4 разряда |
|  | Выполнение работ |  |  |  |  |  |
| Работы выполняемые по ТП под ключ в трехфазном исполнении (пакет "Стандарт"). |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подведение СИП с использованием спец. техники (для 3-фазного ввода) | 3,00 | 1,10 | 1,10 | 0,80 |  |
| 2. | Установка автоматических выключателей (ввод) | 1,00 | 1,00 |  |  |  |
| 3. | Монтаж щита 24 модуля, кирпич | 2,60 | 1,00 | 1,00 | 0,60 |  |
| 4. | Монтаж контура заземления | 2,80 | 1,00 | 1,00 | 0,80 |  |
| ИТОГО |  | 9,40 | 4,10 | 3,10 | 2,20 | 0,00 |
|  | Затраты времени на выполнение работы |  |  |  | Таблица №2 |  |
| № п/п | Машина | Ед.изм. | Количество |  |  |  |
| 1. | АГП | маш.-час | 0,5 |  |  |  |
| Итого |  |  | 0,5 |  |  |  |

| Наименование работы |  |  |  | ТП под ключ в однофазном исполнении без учета стоимости технологического присоединения (пакет "Максимальный"). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меры безопасности |  |  |  | Соблюдение правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № операции |  |  |  | Содержание операции |  | Норма времени, ч/ч |  | персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электромонтер по эксплуатации распред.сетей 4 разряда |  |  |  |  | Электромонтер по эксплуатации распред.сетей 3 разряда |  |  |  |  |  | Мастер |  |  |  | Водитель 4 разряда |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы выполняемые по ТП под ключ в однофазном исполнении (пакет "Максимальный") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Подведение СИП с использованием спец. техники (для 1-фазного ввода) |  | 2,80 |  | 1,00 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Установка автоматических выключателей (ввод) |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Монтаж щита |  | 2,60 |  | 1,00 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Монтаж контура заземления |  | 2,80 |  | 1,00 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Установка однополюсных автоматов в щитке |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Установка двухполюсного УЗО |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 11,20 |  | 5,00 |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  | 2,20 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты времени на выполнение работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Машина |  | Ед.изм. |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | АГП |  | маш.-час |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работы |  |  | ТП под ключ в трехфазном исполнении без учета стоимости технологического присоединения (пакет "Максимальный"). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меры безопасности |  |  | Соблюдение правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № операции |  |  | Содержание операции |  | Норма времени, ч/ч |  |  |  | персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электромонтер по эксплуатации распред.сетей 4 разряда |  |  | Электромонтер по эксплуатации распред.сетей 3 разряда |  |  |  | Мастер |  |  |  | Водитель 4 разряда |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы выполняемые по ТП под ключ в трехфазном исполнении (пакет "Максимальный") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Подведение СИП с использованием спец. техники (для 3-фазного ввода) |  | 3,00 |  |  |  | 1,10 |  |  | 1,10 |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Установка автоматических выключателей (ввод) |  | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Монтаж щита |  | 2,60 |  |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Монтаж контура заземления |  | 2,80 |  |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Установка однополюсных автоматов в щитке |  | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Установка четырехполюсного УЗО |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 11,40 |  |  |  | 5,10 |  |  | 4,10 |  |  |  | 2,20 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты времени на выполнение работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Машина |  | Ед.изм. |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | АГП |  | маш.-час |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работы |  | ТП под ключ в однофазном исполнении без учета стоимости технологического присоединения (пакет "Электроточка"). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меры безопасности |  | Соблюдение правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| № операции |  | Содержание операции |  |  |  |  | Норма времени, ч/ч |  |  | персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электромонтер по эксплуатации распред.сетей 4 разряда |  |  |  |  | Электромонтер по эксплуатации распред.сетей 3 разряда |  |  | Мастер |  |  |  | Водитель 4 разряда |  |  |  |
|  |  | Выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы выполняемые по ТП под ключ в однофазном исполнении (пакет "Электроточка") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подведение СИП с использованием спец. техники (для 1-фазного ввода) |  |  |  |  | 2,80 |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 1,00 |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Установка автоматических выключателей (ввод) |  |  |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Заземление трубостойки |  |  |  |  | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Монтаж трубостойки L=4,4 м |  |  |  |  | 3,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Монтаж щита |  |  |  |  | 2,60 |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 1,00 |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Установка двухполюсного УЗО |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Установка однополюсных автоматов в щитке |  |  |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 13,40 |  |  | 6,00 |  |  |  |  | 5,00 |  |  | 2,40 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Затраты времени на выполнение работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Машина |  |  |  |  | Ед.изм. |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | АГП |  |  |  |  | маш.-час |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работы | ТП под ключ в трехфазном исполнении без учета стоимости технологического присоединения (пакет "Электроточка") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меры безопасности | Соблюдение правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №1 |  |  |  |  |  |  |
| № операции | Содержание операции |  |  |  |  |  | Норма времени, ч/ч |  |  |  | персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электромонтер по эксплуатации распред.сетей 4 разряда |  |  | Электромонтер по эксплуатации распред.сетей 3 разряда |  |  | Мастер |  |  |  | Водитель 4 разряда |  |  |
|  | Выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы выполняемые по ТП под ключ в трехфазном исполнении (пакет "Электроточка"). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подведение СИП с использованием спец. техники (для 3-фазного ввода) |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  | 1,10 |  |  | 1,10 |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка автоматических выключателей (ввод) |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Заземление трубостойки |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Монтаж трубостойки L=4,4 м |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Монтаж щита |  |  |  |  |  | 2,60 |  |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Установка однополюсных автоматов в щитке |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Установка четырехполюсного УЗО |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 13,60 |  |  |  | 6,10 |  |  | 5,10 |  |  | 2,40 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Затраты времени на выполнение работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №2 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Машина |  |  |  |  |  | Ед.изм. |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | АГП |  |  |  |  |  | маш.-час |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |